助

聽

器

的

構

造

社團法人苗栗縣

脊髓損傷協會承辦

苗栗縣輔具資源中心

助聽器就是一個聲音的擴大器。想像一下運動場上體育老師手中拿的擴音器，有一個麥克風，一個將聲音放大的主機，以及一個大喇叭。將這三個零件組合在一起，再將其縮小到可以放在耳朵，就是一個助聽器了。

助聽器基本結構

- 麥克風（Microphone）: 聲音是一種振動波，我們稱之為聲波，聲波是空氣 分子的振動，而麥克風是將聲波信號轉換為相對應的電波信號，傳到擴大器中。

- 擴大器（Amplifier）：擴大器是助聽器的心臟，它的功能是將電波信號放大。

- 接收器（Receiver）：剛好和麥克風相反，把增加的電能再轉回成聲波。

- 電池（Battery）：提供助聽器運作所須之電力來源。

- 音量控制（Volume Controller）: 一般助聽器上都有一個控制音量的調整鈕，可以用來控制助聽器的音量大小。

- 外殼（Shell）:不同外型的助聽器有不同的外殼，一般耳內型助聽器都是依照每個患者不同耳道形狀訂做。

助聽器有幾種主要的形式：耳掛型、耳內型、耳道型或深耳道型，有些助聽器使用者覺得當他們在說話時會有回音的感覺，這稱為”閉塞效應”。

目前日漸普遍化開放型則可大幅度降低閉塞感與不舒適感。常常會有許多人會基於助聽器的大小來挑選自己助聽器的形式，決定助聽器的形式應該是要考量到不同的的因素，才能達到選擇到一個適合自己聽力狀況的助聽器。

個案使用助聽器時，遇到構造異常時則產生無法使用的問題，以下將針對常出現的構造元件問題，提供個案使用時的處理參考：

| 常見問題 | 可能原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 音質不佳或嘈雜 | 電池電力不足 | 更換電池 |
|  | 音量開關有灰塵 | 將音量開關前後轉動數次，以鬆動灰塵；必要時可在接觸清潔液 |
|  | 電池接觸點腐蝕 | 清理接觸點 |
|  | 音量開關轉至最大 | 調整音量開關到正確位置 |
|  | 氣孔蓋子掉落 | 放入的氣孔蓋子 |
|  | 麥克風表面不潔 | 輕輕地清理麥克風表面 |
|  | 衣物噪音 | 麥克風儘可能遠離衣物 |
|  | 風的噪音 | 儘可能避開風 |
| 回授 | 耳模位置不當 | 正確放置耳模 |
|  | 耳模灌配不當 | 重新灌製耳模 |
|  | 氣孔蓋子掉落 | 放入新的氣孔蓋子 |
|  | 靴子損毀或鬆脫 | 更換靴子 |
|  | 管子損毀或鬆脫 | 更換管子 |
|  | 耳垢塞住耳道 | 清理耳垢 |
|  | 管子折曲 | 將管子放直 |
|  | 音量太大 | 調整音量到正確位置 |
|  | 助聽器內回授 | 送修 |

個案使用助聽器時，可自行進行故障判別與排除，如果仍無法修復或排除，建議送回助聽器公司，交由專業技師檢修。

社團法人苗栗縣脊髓損傷協會

苗栗縣輔具資源中心

地址：苗栗市經國路四段851號5樓

電話：037-268463